## Приложение № 1 к Решению

Совета Литковского сельского поселения

от 30 мая 2015 года № 161/54  «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Литковского сельского поселения на период 2015-2025 гг.»

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НА ПЕРИОД 2015-2025 гг.

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Литковского сельского поселения Тарского муниципального района

- на 2015-2019 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Литковского сельского поселения Тарского муниципального района на 2015-2019 гг. (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". -Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». -Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". -Устав Литковского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Администрация Тарского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Соисполнители программы | МУП "Хуторок" - по согласованию |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению района; улучшение экологической безопасности района; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; -развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Литковского сельского поселения Тарского муниципального района 2. Обеспечение качества коммунальных услуг 3.Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения 4. Обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы жителей многоквартирных домов и бюджетных организаций на основе приборного учета 5. Обеспечение повышения эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры 6.Обеспечение снижения негативного воздействие на окружающую среду |
| Срок реализации программы | 2015-2025 гг. |
| Объем финансирования программы | Финансовые затраты на реализацию программы на период 2015-2025 годы составляют- 3643 тыс.руб |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Население  Литковского сельского поселения составляет 516 человек.  Жилищный фонд  Литковского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Литковского сельского поселения составляет 12,7 тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 247445  гектар. На территории Литковского сельского поселении расположено 2 населенных пунктов: село Литковка и деревня Петровка.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Литковское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8°С) 234 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Водоснабжение

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение. Общее количество водоразборных пунктов в Литковском поселении составляет 24 шт. Количество домовладений  Литковского сельского поселения -  162.

Имеющаяся хозяйственно – фекальная  канализация в населенных пунктах Литковского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Объекты централизованного водоснабжения Литковского сельского поселения  находятся в собственности Администрации Литковского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборные скважины, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, сетевые консольные насосы, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Литковского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в Литковском сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Литковского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Общая протяженность водопроводных сетей в Литковском сельском поселении составляет 4801,6 м. Общее состояние водопроводных сетей характеризуется большим износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 65 %, водопроводных сетей 50 %.

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Литковского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение  муниципальному унитарному предприятию МУП «Хуторок».

Ежегодно МУП «Хуторок» заключает договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе». Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды - контроль качества воды по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и обобщенным показателям.

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Литковского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП «Хуторок».

МУП «Хуторок»  выполняет работы по оказанию услуг по водоснабжению  Литковского сельского поселения:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- обслуживание и ремонт  водопроводных сетей (в границах актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности);

-  установка приборов учета холодного водоснабжения (водомеров), их опломбировка;

Предприятие имеет лицензию на  добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. МУП «Хуторок»   производит техническую эксплуатацию  систем водоснабжения Литковского сельского поселения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению на территории Литковского сельского поселения предприятие производит  самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Хуторок»   осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Существующая система водоснабжения села Литковка

Количество проживающих в селе Литковка, составляет 468 человек. Основным источником водоснабжения села Литковка являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения имеются водонапорные  башни Рожновского и резервуары чистой воды. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Подъём воды осуществляется  погружным насосом марки  ЭЦВ 6-10-80. Общая протяженность  уличной водопроводной сети села Литковка, составляет 3731,2 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления, среднего типа.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 20 шт.

Количество водозаборных скважин:

1.№40-1085, 1985 год бурения, глубина 121 м;

2.№42-1085, 1985 год бурения, глубина 128 м;

3.№44-1085, 1985 год бурения, глубина 108 м;

4.№17-0307, 2007 год бурения, глубина 137 м;

5.№49-1085, 1985 год бурения, глубина 122 м.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского №1, сталь, V=25 м3;

- Резервуар-отстойник (РЧВ), ж/б, 1 шт.

Существующая система водоснабжения деревни Петровка.

Количество проживающих в деревне Петровка 48 человек.

Основным источником водоснабжения деревни Петровка  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатого колодца). В системе водоснабжения деревни Петровка имеется водонапорная  башня Рожновского. Подъём воды осуществляется  погружным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-60. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют. Общая протяженность  уличной водопроводной сети деревни Петровка составляет 1070,4 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб, низкого давления, среднего типа. Количество водоразборных пунктов  в деревне составляет 4 шт.

Количество водозаборных скважин в деревне Петровка:

- №40-1091, 1991 год бурения, глубина 122 м.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня Рожновского №1, сталь, V=15 м3.

1.2 Водоотведение

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Литковского  сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

  - Теплоснабжение

На территории Литковского сельского поселения расположено 2 населенных пункта: село Литковка и деревня Петровка. Общая численность населения Литковского  сельского поселения составляет  515 человек

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории Литковского сельского поселения действует одна  котельная, имеющая централизованную  тепловую сеть, отапливающая здание школы, детского сада, интерната и ФАПа:

1. Принадлежность котельной  – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет –МУП «Хуторок»

- установленная мощность котельной – 0,51 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1992 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной  СУ Ростехнадзор.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Литковского сельского поселения | уголь | 230,89 | 946,72 | КВр-0,4, КВр-0,2 (2011) | 0,51 | 0,34 |
|  | дрова | 120,89 | 180,98 |  |  |  |

Таблица 2  Количество потребляемого тепла объектами, отапливаемыми котельной   МУП «Хуторок» Администрации Литковского сельского поселения.

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3. | Наружная высота здания, м количество этажей жилого здания, шт. | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м². | Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Количество часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  | 49,09 |
| ФАП | Здравоохранение | 797 | 3,55 | 197,00 | 0,4 | 20 | 0,018 | 24 | 49,10 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 590,76 |
| Школа | Образование | 4160 | 4,1 | 926,70 | 0,39 | 18 | 0,089 | 24 | 232,84 |
| Детский сад (с подвалом) | Образование | 5577,4 | 8,6 | 1735,0 | 0,34 | 20 | 0,109 | 24 | 296,30 |
| Интернат школы | Образование | 1103 | 3,55 | 270,30 | 0,39 | 18 | 0,023 | 24 | 61,63 |

Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется.

Таблица 3 Тепловые сети котельной и потери в тепловых сетях

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наружный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | Н | 76 | 0,062 | 0,062 | 216,99 | 213,51 | 3,48 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,122 | 0,122 | 246,38 | 241,95 | 4,43 |
|  |  |  |  | 0,184 | 463,37 | 455,46 | 7,91 |

Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Схема 1 Тепловая сеть котельной  Администрации Литковского сельского поселения.

Надежность и готовность системы  теплоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее- СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее –ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

1.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Литковского сельского поселения Тарского муниципального района  осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах. Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте.

1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 30 января  2015 года:

- оснащенность приборами учета тепловой энергии населения –  0%;

-  оснащенность приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы – 0%;

-  оснащенность общедомовыми  приборами          учета            тепловой       энергии многоквартирных домов – 0 %;

- оснащенность приборами учета водоснабжения населения – 15 %;

-  оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 65 %;

- оснащенность     общедомовыми приборами учета  воды

многоквартирных    домов – 0%.;

2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты строительство новых водозаборных скважин, капитальные ремонты устаревших водопроводных  сетей и водонапорных башен, строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей,  гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы.

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также экологическую безопасность Литковского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

- 2.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Литковского  сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

2.3  Программа  инвестиционных проектов по теплоснабжению

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает мероприятия по внедрению более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования и тепловых сетей. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Закрытие нерентабельных котельных. Установку энаргосберегающего и энергоэффективного котельного оборудования.

Реализация Программы позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала и снизить энергозатраты.

- 2.4  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи со снижением лимитов природного газа,   отпускаемого с Тевризского газоконденсатного месторождения  в программу  не включены проекты  по газификации Литковского сельского поселение.

- 2.5 Программа инвестиционных   в утилизации (захоронении)

- твердых бытовых отходов

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

2.6 Программа установки приборов учета

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных и общедомовых приборов учета, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла   и замена источников освещения.

Осуществление мероприятия предусматривается за счет бюджетного финансирования  бюджетных организаций и за счет собственных средств для остальных потребителей. По многоквартирным домам,  ресурсоснабжающие организации обязаны будут самостоятельно устанавливать общедомовые приборы учета с предъявлением их оплаты собственникам зданий и обязанностью последних по закону оплатить их стоимость в течение 5 лет.

Таблица 4-  Таблица проектов по системе  водоснабжения  Литковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Система водоснабжения Литковского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей 3 км | 3 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 2 |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 800 |  |  |  | 400 | 400 |
| 3 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. | 200 |  |  |  | 100 | 100 |
| 4 |  | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  | 40 | 40 |  |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 |  | Установка узлов учета подъёма воды 2 шт. | 40 |  | 20 | 20 |  |  |
| 7 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 200 |  |  |  | 100 | 100 |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 120 |  |  | 60 | 60 |  |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен | 60 | 10 |  | 20 |  | 30 |
| 11 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 |  | Строительство водозаборных скважин (1 шт) | 500 |  |  |  |  | 500 |
|  |  | ИТОГО | 2193 | 20 | 40 | 161,5 | 820 | 1151,5 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 5-  Таблица проектов по системе  теплоснабжения  Литковского сельского поселения

| № п/п | Объекты | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Котельная Администрации Литковского сельского поселения | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  |  | 80 |  |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 4 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 184 м) | 520 |  |  |  |  | 520 |
| 6 |  | Замена водогрейных отопительных котлов (1 шт.) КВр-0,4 | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 7 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6" | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 8 |  | Замена запорной арматуры | 30 | 10 |  |  | 20 |  |
| 9 |  | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 10 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 11 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  | 150 |  |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 1450 | 10 | 150 | 210 | 100 | 980 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 6- Сводный план программных мероприятий по Литковскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Литковского сельского поселения | Строительство водопроводных сетей 3 км | 3 |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 2 |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 800 |  |  |  | 400 | 400 |
| 3 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. | 200 |  |  |  | 100 | 100 |
| 4 |  | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  | 40 | 40 |  |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 |  | Установка узлов учета подъёма воды 2 шт. | 40 |  | 20 | 20 |  |  |
| 7 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 200 |  |  |  | 100 | 100 |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 120 |  |  | 60 | 60 |  |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен | 60 | 10 |  | 20 |  | 30 |
| 11 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 |  | Строительство водозаборных скважин (1 шт) | 500 |  |  |  |  | 500 |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  | 2193 | 20 | 40 | 161,5 | 820 | 1151,5 |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Администрации Литковского сельского поселения | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  |  | 80 |  |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 4 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 184 м) | 520 |  |  |  |  | 520 |
| 6 |  | Замена водогрейных отопительных котлов (1 шт.) КВр-0,4 | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 7 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6" | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 8 |  | Замена запорной арматуры | 30 | 10 |  |  | 20 |  |
| 9 |  | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 10 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 11 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  | 150 |  |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 1450 | 10 | 150 | 210 | 100 | 980 |
| ИТОГО |  |  | 3643 | 30 | 190 | 371,5 | 920 | 2131,5 |

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Литковского сельского поселения и Администрация  Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

3.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и  теплоснабжения. Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество предоставления коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- показателями эффективности работы систем ресурсоснабжения ;

- показателями снижения негативного воздействия на окружающую среду.