- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОЖНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- НА ПЕРИОД 2015-2025г.

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОЖНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2025 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района

- Омской области

- на 2015-2025 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области на 2015-2025 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". -Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». -Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". -Устав Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области |
| Заказчик Программы | Администрация Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Соисполнители Программы | ИП глава КФХ Размыслов А.Н.. (по согласованию), директор ООО «Ложниковское» Ценев А.А., ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» (по согласованию) |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению поселения; улучшение экологической безопасности поселения; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; -развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Срок реализации программы и этапы | 2015-2025 гг. Реализация программы будет осуществляться весь период в один этап. |
| Объем финансирования программы | Финансовые затраты на реализацию программы на период 2015-2025 годы составляют - 5695 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - 1. Социально-экономические результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры. 2. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Ложниковского сельского поселения; - - снижение потерь коммунальных ресурсов; - снижение аварийности на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОЖНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Население  Ложниковского сельского поселения составляет 1107 человек.  Жилищный фонд  Ложниковского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Ложниковского сельского поселения составляет  21,8 тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 42588  гектар. На территории Ложниковского сельского поселении расположено 4 населенных пунктов: село Ложниково, села Кириллино, деревня Чеченево, и деревня Михайловка.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев.В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Ложниковское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8°С) 229 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение. Количество домовладений  Ложниковского сельского поселения -  290.

Имеющаяся хозяйственно – фекальная  канализация в населенных пунктах Ложниковского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Объекты централизованного водоснабжения Ложниковского сельского поселения  находятся в собственности Администрации Ложниковского сельского поселения.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборные скважины, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, сетевые консольные насосы, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Ложниковского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в Ложниковском сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Ложниковского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

На территории Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района имеется 9 скважин, из них: 4 скважины действующих: д. Михайловка, с. Кириллино, с. Ложниково, д. Чеченево и 5 резервных. Водопроводные сети имеют протяженность: с. Ложниково – 5185,9 м, д. Михайловка – 1896,90 м, д. Чеченево – 1139,60 м, с. Кириллино – 3040,20 м.

Общая протяженность водопроводных сетей в Ложниковском сельском поселении составляет 11262,6 м. Общее состояние водопроводных сетей характеризуется большим износом. Износ  системы водозаборных сооружений составляет 71 %, водопроводных сетей 68 %.

Таблица 1 Объекты водоснабжения, расположенные на территории Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (год постройки) | Площадь, кв.м. | Вид строй-материала | Технический паспорт | Свидетельство о государственной регистрации на объект | Свидетельство о государственной регистрации на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение – башня водопроводная | с. Михайловка, ул. Новая, угол ул. Главная | объем 178,00 м. | металл | инвентарный № 160000145 составлен 05.08.2005г. | серия 55 АГ № 090816 д.в. 16.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | серия 55 АА № 035624 д.в. 13.07.2010г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность |
| 2 | Водопровод | с. Ложниково, от башни до ул. Озерная, ул. Тарская, ул. Заречная | общая протяженность 1171,8 м | полиэтилен | инвентарный № 60000051 составлен 05.07.2005г. | серия 55 АГ № 090684 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 3 | Водопровод | с. Ложниково, от ул. Тарская, ул. Молодежная, ул. Березовая, до ул. Зеленая, ул. Рябиновая, ул. Лесная, ул. Тополиная 1988г.п. | общая протяженность 4014,1 м | полиэтилен | инвентарный № 60000050 составлен 05.07.2005г. | серия 55 АГ № 090685 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 4 | Сооружение - водопровод | д. Михайловка от водонапорной башни по ул. Новая, ул. Главная, 1991г.п. | общая протяженность 1896,9 м. | полиэтилен | инвентарный № 60000034 составлен 05.08.2005г. | серия 55 АГ № 090692 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 5 | Сооружение - водопровод | д. Чеченево, от водонапорной башни по ул. Центральная, ул. Набережная, 1991 г.п. | общая протяженность 1139,6 м погонный | полиэтилен | инвентарный № 60000035 составлен 05.08.2005г. | серия 55 АГ № 090691 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 6 | Сооружение - водопровод | с. Кириллино, по ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Новая, 1991 г.п. | общая протяженность 3040,2 м | полиэтилен | инвентарный № 60000033 составлен 05.08.2005г. | серия 55 АГ № 090931 д.в. 14.12.2009 субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 7 | Сооружение- башня водонапорная | с. Кириллино, ул. Центральная, угол ул. Набережная | 6,2 кв.м., объем 178 куб.м. | металл | инвентарный №160000144 составлен 05.09.2005г. | серия 55 АГ № 090689 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | серия 55 АА № 035915 д.в. 09.08.2010г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность |
| 8 | Водонапорная башня | с. Ложниково ул. Молодежная, д.2 А | 4,9 кв.м. | металл | инвентарный № 160000204 составлен 07.06.2006г. | серия 55 АГ № 090686 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 9 | Водонапорная башня | с. Ложниково, ул. Озерная, д.19 | 3,8 кв.м. | металл | инвентарный № 160000205 составлен 07.06.2006г. | серия 55 АГ № 090683 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | - |
| 10 | Сооружение – башня водонапорная | д. Чеченево ул. Центральная, угол ул. Набережная | 6,2 кв.м., объем 178 куб.м. | металл | инвентарный № 160000146 составлен 05.08.2005г. | серия 55 АГ № 090690 д.в. 14.12.2009г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность | серия 55 АГ № 189547 д.в. 24.03.2010г. субъект права: Ложниковское с/п вид права: собственность |

Скважины, емкостные сооружения и водопроводные сети являются собственностью Ложниковского сельского поселения и переданы в хозяйственное ведение  муниципальному предприятию  «Волна».

Ежегодно МУП «Волна» заключает договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе». Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды - контроль качества воды по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и обобщенным показателям.

МУП «Волна» выполняет работы по оказанию услуг по водоснабжению  Ложниковского сельского поселения:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе централизованного водоснабжения;

- обслуживание и ремонт  водопроводных сетей (в границах актов балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности);

-  установка приборов учета холодного водоснабжения (водомеров), их опломбировка;

Предприятие имеет лицензию на  добычу подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. МУП «Волна»  производит техническую эксплуатацию  систем водоснабжения Ложниковского сельского поселения, обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению на территории Ложниковского сельского поселения предприятие производит  самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Волна»  осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Существующая система водоснабжения села Ложниково

Количество проживающих в селе Ложниково составляет 615 человек. Основным источником водоснабжения села Ложниково являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения имеются водонапорные  башни и резервуары чистой воды. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Водопровод села Ложниково на  левобережье был введен в эксплуатацию в 1972 году, на правобережье в 1986 году. В 2011 году водопровод правобережья и левобережья соединили. Протяженность водопроводных сетей составляет 5,2 км. В 1988 году было частично заменены чугунные трубы на полиэтиленовые, осталось не замененным участок 2 км.

Общие сведения водопровода: протяженность 5185,9 метров, полиэтиленовые трубы диаметр 110 мм, чугунные трубы 200 мм, глубина заложения трубопровода 3 метра, резервуар-отстойник имеется но не работает.

Водонапорная башня села Ложниково расположена по улице Молодёжная д.2А, год постройки -1971. Фундамент – бетонная плита, стены – металлический лист, отделка наружная - утеплитель минвата, толь и доска обрезная. На момент составления технического паспорта сооружения в 2006 г. износ составлял 35%; водонапорная башня  ул. Озерная, д. 19, построена 1991 году.

В мае 1972 года ПМК – 110 треста «Сельхозводстрой» было построено 3 скважины: № 25 -1072, глубина 136 м.- резервная;   № 22-1072 глубина 134 м, – действующая, установлен насос ЭЦВ 6-6,5-90; скважина №31-1072 глубина 140м. –резервная. В июне 1975 года построена скважина № 46-1075 глубина 91 м, в настоящее время находится в резерве.

Существующая система водоснабжения села Кириллино.

Количество проживающих в селе Кириллино 256 человек. Основным источником водоснабжения села Кириллино  являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Водопровод с. Кириллино введен в эксплуатацию в 1991 году, протяженность 3040,2 метров, выполнен из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм, глубина заложения трубопровода 3 метра, резервуара-отстойника нет.

Водонапорная башня села Кириллино расположена по улице Центральная, год постройки 1991. Фундамент – бетонная плита, стены – металлический лист, отделка наружная - утеплитель минвата, толь и доска обрезная. На момент составления технического паспорта сооружения в 2005 г. износ составлял 45%.

Скважины с. Кириллино: № 2-1079,  год бурения 1979, глубина 83 м. – действующая, насос ЭЦВ 6-6,5-90; № 7-1079 год бурения 1979, глубина 87 – резервная.

Существующая система водоснабжения деревни Чеченево.

Количество проживающих в деревне Чеченево составляет 121 человек. Основным источником водоснабжения деревни Чеченево являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатого колодца). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Водопровод д. Чеченево введен в эксплуатацию в 1991 году,  протяженность 1139,6 метров,   полиэтиленовые трубы диаметр 110 мм, глубина заложения трубопровода 3 метра. Водонапорная башня д. Чеченево расположена по улице Центральная, год постройки 1991. Фундамент – бетонная плита, стены – металлический лист, отделка наружная -утеплитель минвата, толь и доска обрезная. На момент составления технического паспорта сооружения в 2005 г. износ составлял 50%.

Скважина д. Чеченево: № 8-1079, год бурения 1979, глубина 69 м. – действующая, насос ЭЦВ 6-6,5-90

Существующая система водоснабжения деревни Михайловка.

Количество проживающих в деревне  Михайловка составляет 115 человек. Основным источником водоснабжения деревни Михайловка являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатого колодца). Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

Водопровод д. Михайловка  введен в эксплуатацию в 1980 году.

Общие сведения по водопроводу: протяженность 1896,9 метров, полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, глубина заложения трубопровода 3 метра, резервуара- отстойника нет.

Водонапорная башня д. Михайловка расположена по улице Новая, год постройки 1980. Фундамент – бетонная плита, стены – металлический лист, отделка наружная - утеплитель минвата, толь и доска обрезная. На момент составления технического паспорта сооружения в 2005 г. износ составлял 45%.

Скважина д. Михайловка: № 63-1080,  год бурения 1980, глубина 105 м. – действующая, насос ЭЦВ 6-6,5-90.

1.2 Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Ложниковского  сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

  - Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Ложниковского сельского поселения расположены 4 населенных пункта: село Ложниково, село Кириллино, село Чеченево и село Михайловка. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют две котельные:

- Котельная Ложниковской школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» отапливает здание школы, спортзал и гараж.

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Тарского муниципального района Омской области.

- установленная мощность котельной – 0,6 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1996 г.

- персонал (всего) – 3 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Ложниковской средней школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» | уголь | 139,05 | 574,39 | КВР - 0,4 (2014), КВР-0,4 (2012) | 0,68 | 0,21 |  |  |  |
| Таблица 2 Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной Ложниковской школы. Наименование потребителей тепла; Отраслевая принад-лежность; Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3; Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт; Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м²; Удельная отопи-тельная характе-ристика; Темпе-ратура внутрен-него воздуха, оС; Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час; К-во часов работы системы отопления в сутки, час; Количество тепла на отопление помещений, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района; 0,185; 478,063. Школа; Образование; 6511; 4; 1336,50; 0,35; 18; 0,125; 24; 326,95. Спортзал; Образование; 2400; 6; 340,00; 0,39; 18; 0,052; 24; 135,08. Гараж школы; Образование; 228; 3,87; 58,80; 0,7; 10; 0,007; 24; 16,03. Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Таблица 3 Тепловая сеть и потери в теплотрассе Вид системы теплоснаб-жения; Тип проклад-ки; Наруж-ный диаметр труб, мм; Общая протя-женность сетей, км; Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км; Потери отопле-ние, Гкал; Потери отопл через поверх-ность, Гкал; Потери отопл с утечками, Гкал; Расчетная тепловая нагрузка трубопро-вода на отопление, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 2х трубная; ПНК; 76; 0,28; 0,15; 83,86; 82,09; 1,77; 0,03. 83,86; 82,09; 1,77. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается. Схема 1 Тепловая сеть котельной Ложниковской СОШ |  |  |

- Котельная Кириллинской средней школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» Ложниковского сельского поселения:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Тарского муниципального района Омской области.

- установленная мощность котельной – 0,6 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1971 г.

- персонал (всего) – 3 чел.

Таблица 4  Характеристика теплоисточника

|  | Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Кириллинской школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» | уголь | 71,11 | 295,545 | КВр-0,4 (2011), КВЖ-0,3 | 0,6 | 0,11 |  |  |  |
| Таблица 5 Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной Кириллинской средней школы. Наименование потребителей тепла; Отраслевая принад-лежность; Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3; Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт; Отапли-ваемая площадь внут-ренних помещений, м²; Удельная отопи-тельная характеристика; Темпе-ратура внутрен-него воздуха, оС; Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час; К-во часов работы системы отопления в сутки, час; Количество тепла на отопление помещений, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района; 0,09; 258,19. Школа; Образование; 5101; 6,75; 1069,2; 0,35; 18; 0,09; 24; 258,19. Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Таблица 6 Тепловая сеть и потери в теплотрассе Вид системы теплоснаб-жения; Тип проклад-ки; Наруж-ный диаметр труб, мм; Общая протя-женность сетей, км; Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км; Потери отопле-ние, Гкал; Потери отопл через поверх-ность, Гкал; Потери отопл с утечками, Гкал; Расчетная тепловая нагрузка трубопро-вода на отопление, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 2х трубная; ПНК; 108; 0,06; 0,06; 30,94; 30,23; 0,71; 0,01. 30,94; 30,23; 0,71. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается. |  |  |

Схема 2  Тепловая  сеть котельной Кириллинской средней школы

Кириллинская СОШ

котельная

2 D 108 мм L 60 м

Теплоснабжение Ложниковского сельского поселения

частного жилого фонде, объектов социальной сферы, коммерческих структур и предприятий  Ложниковского сельского поселения осуществляется:

1) централизованно от 2-х котельных ( котельная Ложниковской школы и котельная Кириллинской школы);

2) от индивидуальных источниках тепла (печей и котлов на угле и дровах).

Надежность и готовность системы  теплоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее- СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее –ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

1.4 Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района  осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах. Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте.

1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 1 января 2021 года:

- оснащенность приборами учета тепловой энергии населения – 0%;

- оснащенность приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы – 0%;

- оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов – 0 %;

- оснащенность приборами учета водоснабжения населения – 32,5 %;

- оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 65 %;

- оснащенность общедомовыми приборами учета воды многоквартирных домов – 0%.»;

2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты строительство новых водозаборных скважин, капитальные ремонты устаревших водопроводных  сетей и водонапорных башен, строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей,  гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы.

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также экологическую безопасность Ложниковского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

- 2.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Ложниковского  сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

2.3  Программа  инвестиционных проектов по теплоснабжению

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает мероприятия по внедрению более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования и тепловых сетей. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Закрытие нерентабельных котельных. Установку энаргосберегающего и энергоэффективного котельного оборудования.

Реализация Программы позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала и снизить энергозатраты.

- 2.4  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи со снижением лимитов природного газа,   отпускаемого с Тевризского газоконденсатного месторождения  в программу  не включены проекты  по газификации Ложниковского сельского поселение.

- 2.5 Программа инвестиционных   в утилизации (захоронении)

- твердых бытовых отходов

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

2.6 Программа установки приборов учета

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных и общедомовых приборов учета, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла   и замена источников освещения.

Осуществление мероприятия предусматривается за счет бюджетного финансирования  бюджетных организаций и за счет собственных средств для остальных потребителей. По многоквартирным домам,  ресурсоснабжающие организации обязаны будут самостоятельно устанавливать общедомовые приборы учета с предъявлением их оплаты собственникам зданий и обязанностью последних по закону оплатить их стоимость в течение 5 лет.

Таблица 7-  Таблица проектов по системе  водоснабжения  Ложниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025 |
| 1 | Система водоснабжения Ложниковского поселения | Строительство водопроводных сетей 5 км | 5000 |  |  | 1500 | 1500 | 2000 |  |
| 2 |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 1600 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. | 400 |  |  | 100 | 100 | 200 |  |
| 4 |  | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 160 |  |  | 40 | 40 | 80 |  |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6 |  | Установка узлов учета подъёма воды 4 шт. | 80 |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 7 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 400 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 240 |  |  | 60 | 60 | 120 |  |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен | 80 | 10 |  | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 11 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 40 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 12 |  | Строительство водозаборных скважин (1 шт) | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  | ИТОГО | 8650 | 20 | 60 | 2280 | 2340 | 3430 | 520 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 8 -  Таблица проектов по системе  теплоснабжения  Ложниковского сельского поселения

| № п/п | Объекты теплоснабжения | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025 |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Ложниковской средней школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 60 |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| 4 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 30 м) | 90 |  |  |  | 90 |  |  |
| 6 |  | Замена водогрейных отопительных котлов (1 шт.) КВр-0,4 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| 7 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6" | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена запорной арматуры | 30 | 10 |  |  | 20 |  |  |
| 9 |  | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| 10 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 11 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| 12 | Котельная Кириллинской средней школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 13 |  | Ремонт здания котельной | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 14 |  | Ремонт дымовой трубы | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 15 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 16 |  | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 30 м) | 90 |  |  |  | 90 |  |  |
| 17 |  | Замена водогрейных отопительных котлов (1 шт.) КВр-0,4 | 300 |  |  |  | 150 |  | 150 |
| 18 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6" | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 19 |  | Замена запорной арматуры | 30 | 10 |  |  | 20 |  |  |
| 20 |  | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| 21 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 22 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 2040 | 20 | 200 | 410 | 590 | 370 | 450 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 9- Сводный план программных мероприятий по Ложниковскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Ложниковского поселения | Строительство водопроводных сетей 5 км | 5000 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установка на ВЗУ водоочистной системы | 1600 |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. | 400 |  |  |  | 100 |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена погружных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) | 160 |  |  |  | 40 |  | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 50 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 7 |  | Установка узлов учета подъёма воды 4 шт. Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 80 400 |  | 40 |  | 40 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 240 |  |  |  | 60 |  | 60 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт водонапорных башен | 80 | 10 |  |  | 20 |  | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 40 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Строительство водозаборных скважин (1 шт) | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 8650 | 20 | 60 |  | 2280 |  | 2340 | 3450 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Ложниковской средней школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 30 м) | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена водогрейных отопительных котлов (1 шт.) КВр-0,4 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6" | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Замена запорной арматуры | 30 | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 11 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Кириллинской средней школы МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Ремонт здания котельной | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ремонт дымовой трубы | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Замена тепловой сети на сеть в ППУ изоляции, (2-х труб. 30 м) | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Замена водогрейных отопительных котлов (1 шт.) КВр-0,4 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6" | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Замена запорной арматуры | 30 | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Установка мембранного бака | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка частотно регулируемых приводов на насосное оборудование | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 2040 | 20 |  | 200 |  | 410 | 440 | 370 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 5695 | 40 |  | 260 |  | 2690 | 2780 | 3820 | 1100 |  |  |  |  |  |  |

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Ложниковского сельского поселения и Администрация  Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

3.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и  теплоснабжения. Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Ложниковского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в:

- повышении надежности ресурсоснабжения;

- качества ресурсов;

- снижении затрат на ремонты;

-  экономии ресурсов в натуральных показателях;

- повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.».

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Экономическая доступность услуг оценивается на основе следующих показателей:

коэффициент соответствия предельному индексу;

коэффициент уровня платежа населения за коммунальную услугу;

коэффициент необходимого субсидирования населения;

коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса.

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

Таблица 10

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 7,5% | свыше 7,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 10% | свыше 10% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 80% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2015 - 2025 годы при установлении тарифов на плановый период  рассчитывается с  критерия доступности, установленного приказом РЭК Омской области от 28.06.2011 N 117/31 "Об установлении системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Омской области"

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Ложниковского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

4.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 11

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз потребителями по мере необходимости |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы