- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- НА ПЕРИОД 2015-2025г.

- ( в ред. решениями № 67/17 от 31.10.2016, № 160/44 от 29.06.2018, № 83/17 от 30.09.2021)

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Мартюшевского сельского поселения Тарского муниципального района

- на 2015-2025 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мартюшевского сельского поселения Тарского муниципального района на 2015-2025 гг. (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". -Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». -Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". -Устав Мартюшевского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Мартюшевского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Мартюшевского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Соисполнители Программы | «ООО «Техносервис» (по согласованию)» |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению района; улучшение экологической безопасности района; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; - выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; -развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Целевые показатели программы | 1. Доступность для населения коммунальных услуг. 2. Качество предоставления коммунальных услуг 3. Степень охвата потребителей приборами учета. 4. Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. 5. Эффективность работы систем ресурсоснабжения. 6. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации программы и этапы | 2015-2025 гг. Реализация программы будет осуществляться весь период в один этап. |
| Объем финансирования программы | Финансовые затраты на реализацию программы на период 2015-2025 годы составляют - 16987 тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - 1. Социально-экономические результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие систем коммунальной инфраструктуры. 2. Технологические результаты: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Мартюшевского сельского поселения; - - снижение потерь коммунальных ресурсов; - снижение аварийности на сетях и сооружениях коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРТЮШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Население Мартюшевского сельского поселения составляет 1110 человек. Жилищный фонд Мартюшевского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки. Общая площадь жилых помещений Мартюшевского сельского поселения составляет 23,7 тыс. квадратных метров.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 21509 гектара. На территории Мартюшевского сельского поселении расположено 3 населенных пункта: село Мартюшево, село Баженово и деревня Бобровка.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре. Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев. В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Мартюшевское сельское поселение расположено в климатической зоне I со следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше -8,2°С) 229 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

  - Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды, полив и пожаротушение.

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах Мартюшевского сельского поселения представляет собой выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Все объекты централизованного водоснабжения Мартюшевского сельского поселения находятся в собственности Администрации Мартюшевского сельского поселения.

Водоразбор в Мартюшевском сельском поселении осуществляется через центральное водоснабжением.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Мартюшевского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водонагревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Зона санитарной охраны скважин 1-го пояса определена в 15-30м диаметром для каждой скважины и имеет ограждение.

Лабораторные исследования воды на микробиологические, органолептические, неорганические и обобщенные показатели проводятся ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» по договору. Общая протяженность водопроводных сетей в Мартюшевском сельском поселении составляет 9449,4 м.

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется износом. Износ системы водозаборных сооружений составляет 72%, по большей части водопроводных сетей износ достигает 70%. Основная причина аварий на водопроводных сетях — это изношенность труб.

    - Существующая система водоснабжения села Мартюшево

Количество проживающих в селе Мартюшево 706 человек.

Источником водоснабжения в селе Мартюшево является поверхностный источник, пруд в селе Мартюшево.  Обеззараживание воды, подаваемой в распределительную сеть, осуществляется ультрафиолетовой лампой. В систему водоснабжения села включена водонапорная башня, резервуар чистой воды, насосная станция и распределительная водопроводная сеть. Для очистки воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд в Мартюшевскую школу, в здании школы установлена локальная система водоочистки.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 5682 м. Водопровод в Мартюшевском сельском поселении выполнен;

- полиэтиленовые трубы, низкого давления, среднего типа -700 м;

-стальные трубы -4982 м.

Количество водоразборных пунктов в селе составляет 2 шт. не типовые, не заводского изготовления. Все домовладения села подключены к централизованной системе водоснабжения.

1.№1-1330, 2003 год бурения, глубина 120 м.

2.№18-0307, 2007 год бурения, глубина 120 м.

В водозаборных скважинах для подъёма воды установлены погружные насосы ЭЦВ 6-6,5-90

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня №1, сталь, ул. Разгуляевой 12А.

- Водонапорная башня №2, сталь, ул. Коммунальная 2А

- Резервуар 250 м3.

    - Существующая система водоснабжения села Баженово

Количество проживающих в селе Баженово 272 человек. Основным источником водоснабжения села Баженово являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборных скважин (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения села имеется водонапорная башня Рожновского, резервуар чистой воды V 150 м 3, насосное оборудование и водопроводные сети. Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

В водозаборной скважине для подъёма воды установлен погружной насос ЭЦВ 6-6,5-90.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2607,4 м.

Водопровод в селе Баженово полностью выполнен из стальных труб.

Количество водозаборных скважин в селе Баженово:

1.№39-1072, 19672 год бурения, глубина 120 м.

2.№42-1072, 1972 год бурения глубина 120 м.

Регулирующие и запасные емкости.

- Водонапорная башня №1, 1965 г, сталь, ул. Полевая 2.

- Резервуар чистой воды 1 шт. V 150 м 3.

1.1.3 Существующая система водоснабжения деревни Бобровка.

Количество проживающих в деревне Бобровка 132 человек.

Основным источником водоснабжения деревни Бобровка являются подземные воды. Приём подземных вод производится посредством водозаборной скважины (трубчатых колодцев). В системе водоснабжения деревни Бобровка имеется водонапорная башня Рожновского и водопроводные сети. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1870 м.

Водопровод в деревне Бобровка выполнен;

- полиэтиленовые трубы, низкого давления, среднего типа -1500 м;

-стальные трубы -370 м.

Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

В водозаборной скважине для подъёма воды установлен погружной насос ЭЦВ 6-6,5-90.

Количество водозаборных скважин в селе Бобровка:

1.№69-1085, 1985 год бурения, глубина 105 м.

Регулирующие и запасные емкости.

Водонапорная башня №1, 1972 г, сталь, ул. Центральная 48Б.

1.2 Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах Мартюшевского сельского поселения представляет собой выгребные ямы, приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализации сельского поселения. Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

  - Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Мартюшевского сельского поселения расположены 3 населенных пункта: село Мартюшево, село Баженово и деревня Бобровка. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории поселения действуют две котельные:

    - Котельная БОУ «Мартюшевская СОШ»

отапливает здание школы с. Мартюшево.

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – ООО «Техносервис».

- установленная мощность котельной –0,34 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 2012 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор.

Таблица 1 Характеристика теплоисточника

|  |  | Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котельная МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» Мартюшевской СОШ с. Мартюшево | Уголь | 112,74 | 451,66 | КВр-0,2 (2 шт. 2012) | 0,34 | 0,18 |  |
|  | Таблица 2 Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной БОУ «Мартюшевская СОШ». Наименование потребителей тепла; Отраслевая принадлежность; Наруж-ный строительный объем здания, м3; Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт; Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м²; Удельная отопительная характе-ристика; Температура внутреннего воздуха, оС; Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час; К-во часов работы системы отопления в сутки, час; Количество тепла на отопление помещений, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Школа; Образование; 8925; 7,35; 1814,7; 0,35; 18; 0,174; 24; 452,47. |

Таблица 3 Тепловая сеть и потери в теплотрассе

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Расчетная тепловая нагрузка трубопро-вода на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2х трубная | Н | 76 | 0,03 | 0,03 | 9,3 | 7,6 | 1,7 | 0,01 |

Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменения тепловых нагрузок не предусматривается.

Схема 1 Тепловая сеть котельной БОУ Мартюшевская СОШ»

2d 89 мм, L=30 м

Школа

с. Мартюшево

котельная

    - Котельная БОУ «Мартюшевская СОШ»:

Отапливает здание школы с. Баженово.

Обслуживание котельной осуществляет – ООО «Техносервис»

- установленная мощность котельной – 0,4 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной – 1989 г.

- персонал (всего) – 4 чел.

Котельная является поднадзорной СУ Ростехнадзор.

Таблица 4 Характеристика теплоисточника

|  | Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельная МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» Мартюшевская СОШ с. Баженово | Уголь | 118,29 | 410,66 | КВЖ - 0,2 (2шт) 2004 г. | 0,4 | 0,18 |  |  |  |
| Таблица 5 Количество потребляемого тепла объектами отапливаемыми котельной БОУ «Мартюшевская СОШ» с. Баженово Наименование потребителей тепла; Отраслевая принадлежность; Наружный строительный объем здания, м3; Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт; Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м²; Удельная отопительная характе-ристика; Температура внутреннего воздуха, оС; Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час; К-во часов работы системы отопления в сутки, час; Количество тепла на отопление помещений, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. ФАП; Здравоохранение; 178; 3,3; 44,50; 0,4; 20; 0,004; 24; 10,96. Школа (с подвалом); Образование; 6558,8; 8; 1437,80; 0,35; 18; 0,128; 24; 333,08. Спортзал; Образование; 864; 8; 102,90; 0,39; 18; 0,018; 24; 48,89. Мастерская школы; Образование; 1044,8; 4,7; 211,70; 0,37; 16; 0,020; 24; 51,41. Библиотека; Культура и искусство, физкультура и спорт; 150; 3,5; 43,00; 0,37; 16; 0,002; 24; 7,35. Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Таблица 6 Тепловая сеть и потери в теплотрассе Вид системы теплоснаб-жения; Тип прокладки; Наруж-ный диаметр труб, мм; Общая протя-женность сетей, км; Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км; Потери отопле-ние, Гкал; Потери отопл через поверх-ность, Гкал; Потери отопл с утечками, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 2х трубная; ПНК; 108; 0,084; 0,084; 9,08; 8,90; 0,18. 9,08; 8,90; 0,18. Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменения тепловых нагрузок не предусматривается. |  |  |

Схема 2 Тепловая сеть котельной БОУ «Мартюшевская СОШ»

котельная

2 D 108 мм L 84 м

Школа с. Баженово

Надежность и готовность системы теплоснабжения ежегодно подтверждаются выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее- СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее –ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

1.4 	Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей Мартюшевского сельского поселения Тарского муниципального района осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах. Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте.

1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 01 января 2021 года:

- оснащенность приборами учета тепловой энергии населения – 0%;

-  оснащенность приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы – 0%;

-  оснащенность общедомовыми приборами          учета            тепловой       энергии многоквартирных домов – 0 %;

- оснащенность приборами учета водоснабжения населения – 15 %;

-  оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 65 %;

- оснащенность     общедомовыми приборами учета воды

многоквартирных    домов – 0%.;

Таблица 7-  Таблица проектов по системе  водоснабжения  Мартюшевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020-2025 |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Мартюшевского сельского поселения (село Мартюшево, д.Бобровка, с.Баженово) | Установка очистных сооружений | 11580 |  |  |  |  |  | 11580 |  |
| 2 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. 2 шт | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 3 |  | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 4 шт | 190 | 30 |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 4 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 90 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 |  | Установка узлов учета подъёма воды 3 шт. | 150 |  | 50 |  | 100 |  |  |  |
| 6 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 300 | 50 |  | 50 |  |  | 200 |  |
| 7 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 9 |  | Ремонт водонапорных башен | 150 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 10 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 70 | 10 |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 11 |  | Ремонт водопроводных сетей | 310 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 12 |  | Ремонт резервуаров | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 13410 | 130 | 140 | 220 | 220 | 70 | 12630 |  |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  | 11116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11116 |  |
| средства районного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| средства бюджета сельского поселения |  |  | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |  |
| внебюджетные средства |  |  | 1830 | 130 | 140 | 220 | 220 | 70 | 1050 |  |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 8 -  Таблица проектов по системе  теплоснабжения  Мартюшевского сельского поселения

| № п/п | Объекты теплоснабжения | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2020-2025 |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №5 (школа с. Мартюшево), ООО "Техносервис", Мартюшевское сельское поселение | Утепление дымовой трубы мин. ватой с покрытием оцинкованной сталью, диам. 325 мм., высота 22 м. | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена предохранительных клапанов на котле №1 и №2 марки АГС 2, Ду-50. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка частотных преобразователей марк Веспер EI-7011 на насосное оборудование | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 4 |  | Изоляция тепловых сетей скорлупами из ППУ, диам. 76 мм., протяженностью 33 м. | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 5 |  | Замена сетевых насосов марки КМ - 2 шт. | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена запорной арматуры на технологическом оборудовании. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт электрохозяйства котельной | 150 |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |
| 8 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по котельной: |  |  | 525 | 20 | 35 | 60 | 90 |  | 0 | 320 |  |
| 9 | Котельная №6 (школа с. Баженово), ООО "Техносервис", Мартюшевское сельское поселение | Строительство модульной котельной на территории школы, мощностью 0.4 МВт (2*0.2 МВт), | 2290 |  |  |  |  |  |  | 2290 |  |
| 10 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 11 |  | Прокладка трубопровода холодного водоснабжения в котельную. | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 12 |  | Установка пожарной сигнализации | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка частотных преобразователей марк Веспер EI-7011 на насосное оборудование | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж расширительного бака в здание школы, установка мембранного бака и насоса подпитки в котельной. | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена запорной арматуры на технологическом оборудовании. | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 17 |  | Реконструкция тепловых сетей с устройством в надземном исполнении и утеплением скорлупами из ППУ, диам. 108 мм., протяженностью 84 м. | 357 |  | 178,5 |  |  |  |  | 178,5 |  |
| 18 |  | Ремонт электрохозяйства котельной: замена вводного кабеля, установка рубильника и автоматических выключателей. | 120 |  | 10 | 10 |  |  |  | 100 |  |
| Итого по котельной: |  |  | 3052 | 0 | 213,5 | 30 | 60 |  | 0 | 2748,5 |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 3577 | 20 | 248,5 | 90 | 150 |  | 0 | 3068,5 |  |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| средства районного бюджета |  |  | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2290 |  |
| средства бюджета сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства |  |  | 1287 | 20 | 248,5 | 90 | 150 |  | 0 | 778,5 |  |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 9- Сводный план программных мероприятий по Мартюшевскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020-2025 |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Мартюшевского сельского поселения (село Мартюшево, д.Бобровка, с.Баженово) | Установка очистных сооружений | 11580 |  |  |  |  |  |  |  | 11580 |
| 2 |  | Установка над устьями водозаборных скважин павильонов с водоизмерительной аппаратурой, устройствами для обора проб и замеров статического, динамического уровней воды и дебита. 2 шт | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3 |  | Замена насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 4 шт | 190 | 30 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 4 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 20 |  | 20 |
| 5 |  | Установка узлов учета подъёма воды 3 шт. | 150 |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 300 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 200 |
| 7 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 9 |  | Ремонт водонапорных башен | 150 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |
| 10 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 70 | 10 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 11 |  | Ремонт водопроводных сетей | 310 | 30 | 30 | 50 | 50 |  | 50 |  | 100 |
| 12 |  | Ремонтрезервуаров | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 13410 | 130 | 140 | 220 | 220 |  | 70 |  | 12630 |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №5 (школа с. Мартюшево), ООО "Техносервис", Мартюшевское сельское поселение | Утепление дымовой трубы мин. ватой с покрытием оцинкованной сталью, диам. 325 мм., высота 22 м. | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Замена предохранительных клапанов на котле №1 и №2 марки АГС 2, Ду-50. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка частотных преобразователей марк Веспер EI-7011 на насосное оборудование | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 4 |  | Изоляция тепловых сетей скорлупами из ППУ, диам. 76 мм., протяженностью 33 м. | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 5 |  | Замена сетевых насосов марки КМ - 2 шт. | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 6 |  | Замена запорной арматуры на технологическом оборудовании. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт электрохозяйства котельной | 150 |  |  | 50 |  |  |  | 100 |  |
| 8 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итого по котельной: |  |  | 525 | 20 | 35 | 60 | 90 | 0 |  | 320 |  |
| 9 | Котельная №6 (школа с. Баженово), ООО "Техносервис", Мартюшевское сельское поселение | Строительство модульной котельной на территории школы, мощностью 0.4 МВт (2*0.2 МВт), | 2290 |  |  |  |  |  |  | 2290 |  |
| 10 |  | Установка системы водоподготовки Комплексон 6 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 11 |  | Прокладка трубопровода холодного водоснабжения в котельную. | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 12 |  | Установка пожарной сигнализации | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 13 |  | Установка частотных преобразователей марк Веспер EI-7011 на насосное оборудование | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 14 |  | Демонтаж расширительного бака в здание школы, установка мембранного бака и насоса подпитки в котельной. | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Замена запорной арматуры на технологическом оборудовании. | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 17 |  | Реконструкция тепловых сетей с устройством в надземном исполнении и утеплением скорлупами из ППУ, диам. 108 мм., протяженностью 84 м. | 357 |  | 178,5 |  |  |  |  | 178,5 |  |
| 18 |  | Ремонт электрохозяйства котельной: замена вводного кабеля, установка рубильника и автоматических выключателей. | 120 |  | 10 | 10 |  |  |  | 100 |  |
| Итого по котельной: |  |  | 3052 | 0 | 213,5 | 30 | 60 | 0 |  | 2748,5 |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 3577 | 20 | 248,5 | 90 | 150 | 0 |  | 3068,5 |  |
| ВСЕГО |  |  | 16987 | 150 | 388,5 | 310 | 370 | 70 |  | 15698,5 |  |
| ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  | 11116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11116 |  |
| средства районного бюджета |  |  | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2290 |  |
| средства бюджета сельского поселения |  |  | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 464 |  |
| внебюджетные средства |  |  | 3117 | 150 | 388,5 | 310 | 370 | 70 |  | 1828,5 |  |

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Мартюшевского сельского поселения и Администрация  Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

3.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и  теплоснабжения. Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Мартюшевского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в:

- повышении надежности ресурсоснабжения;

- качества ресурсов;

- снижении затрат на ремонты;

-  экономии ресурсов в натуральных показателях;

- повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Экономическая доступность услуг оценивается на основе следующих показателей:

коэффициент соответствия предельному индексу;

коэффициент уровня платежа населения за коммунальную услугу;

коэффициент необходимого субсидирования населения;

коэффициент соответствия цены на коммунальную услугу затратам организаций коммунального комплекса.

- Предварительные критерии доступности тарифов

на коммунальные услуги для населения

Таблица 10

| N | Критерий | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 7,5% | свыше 7,5% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 10% | свыше 10% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 80% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Одним из важнейших требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение доступности для граждан прогнозируемой платы за потребляемые коммунальные услуги с учетом затрат на реализацию таких программ.

При этом важнейшим критерием доступности услуг организаций коммунального комплекса, отражающим доступность оплаты потребителями стоимости коммунальных услуг, является доля расходов на оплату указанных услуг в совокупном доходе населения.

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса, рассчитанного по нормативам потребления (в расчете на одного человека), на прогнозируемый тариф на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения на 2015 - 2025 годы при установлении тарифов на плановый период  рассчитывается с  критерия доступности, установленного приказом РЭК Омской области от 28.06.2011 N 117/31 "Об установлении системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения Омской области"

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Мартюшевского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

4.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 11

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз потребителями по мере необходимости |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.