## Приложение № 1 к Решению

Совета Соускановского сельского поселения

от  31 октября 2016года  № 57/23  «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соускановского сельского поселения на период 2015-2025 гг.»

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОУСКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НА ПЕРИОД 2015-2025 гг.

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГОРАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОУСКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2025 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района

- на 2015-2025 гг.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района на 2015-2025 гг. (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». -Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". -Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». -Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.06.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". -Устав Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Ответственный исполнитель | Администрация Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области. |
| Соисполнитель | Муниципальное унитарное предприятие «Волна» |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры; -повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; - улучшение экологической безопасности поселения; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения; - снижение затрат на коммунальные услуги. - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; |
| Задачи программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов систем коммунальной инфраструктуры и потребителей; -выполнение мероприятий по совершенствованию механизмов энергосбережения -снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг; - реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района 2. Обеспечение качества коммунальных услуг 3.Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения 4. Обеспечение расчетов за коммунальные ресурсы жителей жилых домов и бюджетных организаций на основе приборного учета 5. Обеспечение повышения эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры 6.Обеспечение снижения негативного воздействие на окружающую среду |
| Срок и этапы реализации программы | 2015-2025 гг. (на этапы не разбивается) |
| Объем финансирования программы | Финансовые затраты на реализацию программы на период 2015-2025 годы составляют- 925 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты | 100% доступность для населения коммунальных услуг ; - 100 % степень охвата потребителей приборами учета; -надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОУСКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Население  Соускановского сельского поселения составляет 283 человек. Жилищный фонд  Соускановского сельского поселения в основном представлен индивидуальными домами одноэтажной застройки.

Соускановское сельское поселение граничит:

-	с Ложниковским сельским поселением Тарского муниципального района;

-	с Чередовским сельским поселением Знаменского муниципального района;

Внешнее сообщение сельского поселение с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования

- Соусканово-Тара

Общая площадь земель муниципального образования составляет 14576 гектар. В состав сельского поселения входят два населенных пунктов: село Соусканово и деревня Тимино.

Село Соусканово, является административным центром сельского поселения. Расположено на берегу реки Оша. Планировочная структура этого населенного пункта (с численностью населения 231 человек) прямолинейная, имеет четкую сетку улиц. Главный въезд в село осуществляется с северной стороны по грунтовой дороге, переходящей в улицу Центральную.

Деревня Тимино (с численностью населения 52 человек) расположено на северо-востоке сельского поселения, так же на берегу реки Оша. Планировочная структура Тимино ветвистая. Главный въезд в населенный пункт осуществляется  с восточной стороны.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным  зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	зона транспортной инфраструктуры (дороги);

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Жилой фонд

В селе Соусканово жилой фонд представлен 50 одноэтажными двухквартирными и индивидуальными жилыми домами, включающими в себя 69 квартир с приусадебными участками, оборудованных, электроснабжением. Централизованное отопление и водоотведение отсутствует.

Жилая застройка деревни Тимино представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1 Сведения о жилом фонде Соускановского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Кол-во кв, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усадебная застройка с. Соусканово –69 кв д..Тимино - 21 кв. | 90 | 4021 |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения сформирован в селе Соусканово, д. Тимино общественного центра нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домом культуры и библиотекой которые расположены в с. Соусканово.

В селе Соусканово и д. Тимино находятся фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

На территории поселения расположено муниципальное образовательное учреждение «Ложниковская СОШ» (с.Соусканово), Администрация Соускановского сельского поселения, отделение связи «Почта России».

Таблица 2 Учебные заведения Соускановского сельского поселения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | БОУ«Ложниковская СОШ» | Центральная | 20 | 2 этажное здание | Мотовилова Г.А тел. 38171 53-1-46 |

Таблица 3 Учреждения здравоохранения Соускановского сельского поселения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ФАП с. Соусканово | Молодежная | 13 | помещение в одноэтажном здании | Разумова Н.Б Тел. 38171 56-4-36 |
| 2. | ФАП д.Тимино | Центральная | 8 | помещение в одноэтажном этажном здании | Разумова Н.Б. Тел. 38171 56-4-23 |

Таблица 4 Учреждения культуры и искусства Соускановского сельского поселения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУК Сельский дом культуры с. Соусканово | Центральная | 19 | помещения в одноэтажном здании, здание СП Соусканово | Романова Л.А. Тел. 38171 564-48 |
| 2. | МУК Библиотека с. Соусканово | Центральная | 18 | помещения в одноэтажном здании, здание СП Соусканово | Зензина Е.А. Тел. 38171 564-32 |

Таблица 5  Предприятия торговли Соускановского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Исупова Е. П.» розничная торговля | с. Соусканово ул.Центральная | 19 | Исупова Е.П. |
| 2 | ИП «Аношкина Е.А..» розничная торговля | д Тимино ул.Центральная | 8 | Аношкина Е.Д. |

- Таблица 6 Организации  жилищно – коммунального хозяйства Соускановского сельского поселения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУП «Волна» | Центральная | 16 | помещения в одноэтажном здании, здание администрации Соускановского с/п | Котовщиков Н.В. Тел.38171 56-4-18 |

Таблица 7 Организации и учреждения связи Соускановского сельского поселения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ОПС Соускановское ФГУП "Почта России" | Центральная | 1 | помещения в одноэтажном здании, здание СП Соусканово | Титова О.В. Тел.38171 56 4-19 |

Таблица 8 Крестьянско-фермерские хозяйства Соускановского сельского поселения

| № | Наименование | Улица | Населенный пункт | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | КФХ «Лысцова М.С. | Рабочая | с.Соусканово | Лысцова М.С.. Тел.38171 56 4-39 |
| 2. | КФХ «Разумов С.А.» | Центральная | д.Тимино | Разумов С.А. Тел.38171 56 4-25 |

Таблица 9 Данные о жилом фонде и населении Соускановского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | Центральное водоснабжение |  |  |  |  |  | Всего проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Внутренний водопровод |  |  | Водозаборная колонка |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | в т. ч. квартир | площадь |  |
| 1. | с.Соусканово | 50 | 69 | 4021 | 27 | 30 | 2000 | 20 | 39 | 2021 | 231 |
| 2. | д.Тимино | 19 | 21 | 520 | - | - | - | 19 | 21 | 520 | 52 |

Таблица 10 Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории Соускановского сельского поселения

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1. | Центральное электроснабжение, водоснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Газ баллонный. Отопление печное. | 188 |
| 2. | Центральное электроснабжение, водоснабжение Внутренний водопровод. Газ баллонный. Отопление печное. | 95 |
| Всего |  | 283 |

Климат

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Преобладающее направление ветра в зимний период – южное, в летний – западное.Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,8-3,8 м/с. Наименьшие скорости наблюдаются в июле, наибольшие – в мае, ноябре.  Максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет - минус 0,8°С.Наиболее холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 19,2 °С и абсолютным минимумом минус 50°С. Средняя максимальная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 24 °С и абсолютным максимумом плюс 36.С. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 6 и 6 месяцев.В конце апреля – начале мая прекращаются устойчивые морозы, но весной наблюдается наибольшая изменчивость температуры воздуха и теплая погода может неожиданно смениться холодами. Заморозки не наблюдаются только в июле месяце. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 251 день, средняя продолжительность безморозного периода – 105 дней. В среднем первые заморозки отмечаются в третьей декаде августа, последние – в конце июня. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 9,4°С.

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,98 м, для супесчаных – 2,40м. (СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99).

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой недоучет и испарение составляет – 466 мм. Распределение их в течение года неравномерное. Основное количество осадков (346 мм) выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь), в холодный период (с ноября по март) – 91 мм. Наибольшее количество осадков по месяцам выпадает в июне-июле – 72 мм, наименьшее – в феврале (12 мм).

Снежный покров обычно появляется во второй половине октября, устойчивый снежный покров образуется в среднем в период с 30 октября по 5 ноября. Полностью снежный покров сходит в среднем в конце II декады апреля, в отдельные ранние весны – в конце марта, иногда только в начале июня. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 177 дней. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. Средняя высота снежного покрова, из наибольших за зиму, за период наблюдений, составила 39 см. Максимальная высота-70 см, минимальная-14 см.

Согласно СНиП 23-02-2003 зона влажности – нормальная.

Согласно СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология» Соускановское сельское поселение расположено в климатической зоне Iсо следующими климатическими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), 0°С - минус 40 °С

- продолжительность отопительного периода (средняя суточная температура воздуха меньше 8,2°С) 229 дней

- нормативная снеговая нагрузка для IV района по СНиП 2.01.07 – 85 - 2,4 кПа

-скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 - 0,23 кПа.

- 1.1 Водоснабжение

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная – по назначению, по конструкции является тупиковой. Подача воды предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды,  полив и  пожаротушение.

Имеющаяся хозяйственно –бытовая канализация в населенных пунктах  Соускановского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

Типовая система водоснабжения населенного пункта поселения включает в себя водозаборную скважину, погружные центробежные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ, водонапорные башни, резервуары чистой воды, водопроводные сети и сооружения на них, водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сооружения для подготовки и очистки воды в селах Соускановского сельского поселения отсутствуют. Водоразбор в сельском поселении осуществляется через водозаборные колонки и дома с внутренним водоснабжением, в  поливной сезон через летний водопровод.

Централизованное горячее водоснабжение на территории Соускановского сельского поселения отсутствует. Подготовка горячей воды для жилых и общественных зданий осуществляется в водоподогревателях, установленных соответственно в жилых домах и зданиях.

Таблица 11 Данные о системе водоснабжения Соускановского сельского поселения

| Сооружения, характеристики | Система водоснабжения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники водоснабжения: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (тыс.м3/год) | с Соусканово Соускановский водозабор (западная окраина Соусканово), тип подземный, R3nm-водоносный горизонт 3 скважины (1 действ. .2- резервные) - 1 скважина, без очистки, подача водопроводом - общий дебит 9 м3/час, - лимит 9.0 тыс м3/год. д. Тимино Тиминский водозабор(южная окраина д.Тимино), тип подземный, R3nm-водоносный горизонт - водяная скважина - 1 шт, без очистки, подача водопроводом. - общий дебит 5 м3/час, - лимит 0,6 тыс. м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор, глубина установки) | с.Соусканово насосная 1-го подъема (Соускановский водозабор), 1 насос ЭЦВ6-6,3-85 ,40 м д.Тимино насосная 1-го подъема (Тиминский водозабор), 1 насос ЭЦВ6-6,3-85, 40 м |
| Водопроводные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | с.Соусканово -5,6 км, - водозабора- 70% |

Все объекты централизованного водоснабжения Соускановского сельского поселения  находятся в собственности Администрации Соускановского сельского поселения эксплуатируются и содержатся по договору хозяйственного ведения №1 от 20.02.2007 г  Муниципальным унитарным предприятием   «Волна».

Юридический и фактический адрес «МУП «Волна»: 646509, Омская область, Тарский район, с.Соусканово ул.Центральная,16;  телефон 8-(38171)- 56-4-18   e-mai: :mup_volna2007@mail.ru Лицензия ОМС 00871 ВЭ от 02.09.2010г. выдана Управлением по недропользованию по Омской области на право пользование Соускановским участком недр для добычи питьевых  технических подземных  вод. Лицензионный участок имеет статус горного отвода в границах зоны санитарной охраны 1 пояса радиусом 30м. Участок недр предоставляется в пользование на срок до 01сентября 2035 г.

Ежегодно МУП Волна» заключается договор на оказание услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе». Предмет договора лабораторно-инструментальное исследование воды (№236Р, от 8.03.2013 г.)  контроль качества воды.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 2 скважин с дебитом 14 м3/сут, расположенным в с.Соусканово и д. Тимино.

Общая протяжённость водопроводных сетей Соускановского сельского поселения – 5,6 км.

В связи с тем, что на территории поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Соускановского с/п.

В связи с тем, что сетям водоснабжения в Соускановском сельском поселении исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Соускановского сельского поселения, не у эксплуатирующей организации МУП «Волна» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Таблица 13 Тарифы на  холодное водоснабжения МУП «Волна» на 2013 г

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Волна» | с 01.05.2014 до 30.06.2015 |  |
|  |  | Холодная вода | 27,58 (НДС не предусмотрен) |
|  |  | с 01.07.2015 до 31.12.2015 |  |
|  |  | Холодная вода | 30,61 (НДС не предусмотрен) |
|  |  | с 01.01.2016 до очередного периода регулирования |  |
|  |  | Холодная вода | 30,61 (НДС не предусмотрен) |
|  |  | с 01.01.2017 до очередного периода регулирования |  |
|  |  | Холодная вода | 31,28 (НДС не предусмотрен) |

- Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со  статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.2 Водоотведение

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Соускановского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

  - Теплоснабжение

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных источников тепла. На территории Соускановского сельского поселения действуют одна  котельная централизовано отапливающая здание Соускановской основной школы и гаража:

- принадлежность – муниципальная.

- обслуживание котельной осуществляет – МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Тарского муниципального района Омской области.

- установленная мощность котельной – 0,8 Гкал/час.

- расчетный температурный график сетевой воды  – 95 оС /70 оС.

- основное топливо – каменный уголь.

- резервное топливо – дрова.

- год ввода в эксплуатацию котельной –1989 г.

- персонал (всего) – 3 чел.

Котельная является поднадзорной  СУ Ростехнадзор.

Таблица 11 Характеристика теплоисточника

| Наименование котельной | Топливо, нормативный расход, т/год |  | Годовая выработка, Гкал/год | Марка котлов | Установленная мощность | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная МКУ «ЦФЭиХОУ в сфере образования» Соускановской ООШ | уголь | 148,83 | 508,60 | НР-18 (1989), Урал-1(1994) | 0,8 | 0,2 |

Жилой фонд котельная не отапливает. Тепловая энергия для нужд ГВС не используется. Подключение к котельным новых потребителей не планируется, изменение тепловых нагрузок не предполагается.

Таблица 12  Количество потребляемой  тепловой энергии  объектами, отапливаемыми котельной  Ложниковской  СОШ (с.Соусканово)

|  |  | Наименование потребителей тепла; Отраслевая принад-лежность; Наруж-ный строительный объем здания, м3; Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт; Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м²; Удельная отопительная характе-ристика; Темпе-ратура внутреннего воздуха, оС; Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час; К-во часов работы системы отопления в сутки, час; Количество тепла на отопление помещений, Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района; 0,12; 329,1. Школа (с подвалом); Образование; 6031,6; 6,65; 1597; 0,35; 18; 0,117; 24; 305,21. Гараж школы; Образование; 350; 4; 70,00; 0,7; 10; 0,011; 24; 24,62. |
| --- | --- | --- |

Таблица 13 Тепловые сети котельной и потери в тепловых сетях

| Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм | Общая протя-женность сетей, км | Протя-женность участков теплопро-водов на отопле-ние, км | Потери отопле-ние, Гкал | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2х трубная | Н | 108 | 0,0,53 | 0,05 | 167,73 | 164,19 | 3,54 |
|  |  |  |  |  | 167,73 | 164,19 | 3,54 |

Схема 1 Тепловая сеть котельной Ложниковской  средней общеобразовательной школы (с.Соусканово)

Теплоснабжение Соускановского сельского поселения  осуществляется:

- в частных домах, объектах социальной сферы, коммерческих структурах и предприятиях сёл  Соускановского сельского поселения от твердотопливных печей и котлов и централизовано от котельной Соускановской основной общеобразовательной школы  отапливается средняя школа и гараж;

- Общая тепловая мощность котельной от которой отапливаются основная школа и гараж составляет 0,8 Гкал/час.

Надежность и готовность системы  теплоснабжения ежегодно подтверждаются выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует строительным нормам и правилам (далее- СНиП), правилам технической эксплуатации электроустановок (далее –ПТЭТЭ) и другой нормативно- технической документации. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

1.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Соускановского сельского поселения Тарского муниципального района  осуществляется сжиженным углеводородным газом в баллонах. Поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется с Омского нефтеперерабатывающего завода. Наливка газовых баллонов производится на Большереченском газонаполнительном пункте.

1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсоснабжения у потребителей

По состоянию на 30 января  2015 года:

- оснащенность приборами учета тепловой энергии населения –  0%;

-  оснащенность приборами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы – 0%;

-  оснащенность общедомовыми  приборами          учета            тепловой       энергии многоквартирных домов – 0 %;

- оснащенность приборами учета водоснабжения населения – 15 %;

-  оснащенность приборами учета воды объектов бюджетной сферы – 65 %;

- оснащенность     общедомовыми приборами учета  воды

многоквартирных    домов – 0%.;

2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа развития системы водоснабжения включает проекты строительство новых водозаборных скважин, капитальные ремонты устаревших водопроводных  сетей и водонапорных башен, строительство новых сетей водоснабжения с целью подключения новых потребителей,  гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы.

Эффективность инвестиций в проекты водоснабжения крайне низка, и большинство из них имеют длительный срок окупаемости или не окупаются в рассматриваемой перспективе. Однако социальная функция проектов, направленная на надежное функционирование и развитие системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой, а также экологическую безопасность Соускановского сельского поселения, делает необходимым их реализацию в полном объеме.

- 2.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Имеющаяся хозяйственно – бытовая канализация в населенных пунктах  Соускановского сельского поселения представляет собой  выгребные ямы,  приемные емкости, надворные уборные и септики, утилизация из которых производится населением самостоятельно, посредством ассенизационных машин.

Данная система полностью удовлетворяет потребность в канализовании  сельского поселения.

Строительство централизованной системы водоотведения на данный момент является очень затратным и нецелесообразным.

2.3  Программа  инвестиционных проектов по теплоснабжению

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает мероприятия по внедрению более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования и тепловых сетей. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Установку энаргосберегающего и энергоэффективного котельного оборудования.

Реализация Программы позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала и снизить энергозатраты.

- 2.4  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи со снижением лимитов природного газа,   отпускаемого с Тевризского газоконденсатного месторождения  в программу  не включены проекты  по газификации Соускановского сельского поселение.

- 2.5 Программа инвестиционных   в утилизации (захоронении)

- твердых бытовых отходов

В состав программы проекты в сфере обращения с отходами не включены, т.к. для их реализации необходимо решение о выделении дополнительных финансовых средств.

2.6 Программа установки приборов учета

Ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности жилых домов и бюджетных организаций являются: установка поквартирных приборов учета, внедрение экономичной водоразборной арматуры, установка регуляторов тепла   и замена источников освещения.

Осуществление мероприятия предусматривается за счет бюджетного финансирования  бюджетных организаций и за счет собственных средств для остальных потребителей.

Таблица 14 -  Таблица проектов по системе  водоснабжения  Соускановского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена глубинных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 2 шт | 80 |  |  | 40 | 40 |  |
| 2 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 |  | Установка узлов учета подъёма воды 2 шт. | 40 |  | 20 | 20 |  |  |
| 4 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 5 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 6 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 7 |  | Ремонт водонапорных башен | 20 |  | 10 |  | 10 |  |
| 8 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9 |  | Ремонт водопроводных сетей | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО |  |  | 505 | 27 | 56 | 116 | 176 | 130 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. Согласно Постановлению от 14 июня 2013 года N 502 Правительства РФ  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, должны быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы

Таблица 15 -  Таблица проектов по системе  теплоснабжения  Соускановского сельского поселения

| № п/п | Объекты теплоснабжения | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Соускановской основной общеобразовательной школы МКУ «ЦФХЭиХОУ в СО» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 40 |  |  |  | 40 |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 4 |  | Замена запорной арматуры | 20 |  | 10 |  |  | 10 |
| 5 |  | Установка частотно регулируемых приводов на котельное оборудование | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 6 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 7 |  | Приобретение стационарного дизель-генератора для резервного электроснабжения котельной | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 8 |  | Ремонт электрохозяйства котельной | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  | 420 | 0 | 10 | 100 | 140 | 170 |

Объемы финансирования и состав мероприятий Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Таблица 16- Сводный план программных мероприятий по Соускановскому сельскому поселению

| № п/п | Объекты теплоснабжения | Наименование мероприятия | Всего | Объём инвестиций по годам тыс.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Соускановской основной общеобразовательной школы МКУ «ЦФХЭиХОУ в СО» | Установка энергосберегающих насосов (Grundfos, Wilo, DAB) | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 2 |  | Ремонт здания котельной | 40 |  |  |  | 40 |  |
| 3 |  | Ремонт дымовой трубы | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 4 |  | Замена запорной арматуры | 20 |  | 10 |  |  | 10 |
| 5 |  | Установка частотно регулируемых приводов на котельное оборудование | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 6 |  | Установка узла учета тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 7 |  | Приобретение стационарного дизель-генератора для резервного электроснабжения котельной | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 8 |  | Ремонт электрохозяйства котельной | 50 |  |  | 50 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  | 420 | 0 | 10 | 100 | 140 | 170 |
| ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система водоснабжения Соускановского сельского поселения (село Соусканово, деревня Тимино) | Замена глубинных насосов на энергосберегающие (Grundfos, Wilo, DAB) 2 шт | 80 |  |  | 40 | 40 |  |
| 2 |  | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 |  | Установка узлов учета подъёма воды 2 шт. | 40 |  | 20 | 20 |  |  |
| 4 |  | Промывка водозаборных скважин (2 скважины) | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 5 |  | Консервация неэксплуатируемых водозаборных скважин | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 6 |  | Установка частотно-регулируемого привода на насосы | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 7 |  | Ремонт водонапорных башен | 20 |  | 10 |  | 10 |  |
| 8 |  | Ремонт ограждения ЗСО вокруг подземного водоисточника | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9 |  | Ремонт водопроводных сетей | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 505 | 27 | 56 | 116 | 176 | 130 |
| ИТОГО |  |  | 925 | 27 | 66 | 216 | 316 | 300 |

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Соускановского сельского поселения и Администрация  Тарского муниципального района в рамках своей компетенции координируют работу по реализации инвестиционных проектов Программы.

3.1 Механизм реализации Программы

Настоящая Программа реализуется  организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и  теплоснабжения. Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

4.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество предоставления коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- показателями эффективности работы систем ресурсоснабжения ;

- показателями снижения негативного воздействия на окружающую среду.